Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Допущен к защите

Заведующий кафедрой,

канд. техн. наук, доцент

_____________ / Носкова В.И. /

«_____» ______________ 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Проект завода по производству масла и продуктов из пахты

направление подготовки 19.03.03 - Продукты питания животного происхождения

профиль подготовки - Технология молока и молочных продуктов

| Студент | _____________ | Худойкулзода Шерали Мухаммади |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ВКР канд. техн. наук, доцент | _____________ | Куренкова Л.А. |
| Консультант по экономическому разделу доцент | _____________ | Куренкова Л.А. |
| Консультант по разделу «Технологическое оборудование» доцент | _____________ | Шохалов В.А. |
| Консультант по разделу «Организация труда» ст. преподаватель | _____________ | Фатеева Н.В. |
| Консультант по разделу «Безопасность жизнедеятельности» доцент | _____________ | Куренкова Л.А. |
| Нормоконтроль | _____________ | ________________ |

Вологда-Молочное

2026

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

_____________ / Носкова В.И. /

«_____» ______________ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы студенту Худойкулзода Шерали Мухаммади

1. Тема выпускной квалификационной работы: Проект завода по производству масла и продуктов из пахты.

2. Срок сдачи студентом законченной работы на кафедру: 15 мая 2026 г.

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: Квалификационную работу выполнить в соответствии с нормами технологического проектирования. Ассортимент: масло крестьянское, масло десертное с кофе, пахта пастеризованная, кисломолочный напиток из пахты с сахаром, напиток из пахты с ванилью. Масса молока - 60 000 кг; массовая доля жира - 3,8 %; массовая доля белка - 3,2 %; плотность молока - 1028 кг/м3.

4. Перечень обязательных разделов: экономическое обоснование; продуктовый расчет; выбор и обоснование технологических режимов; расчет и подбор технологического оборудования; организация труда; безопасность жизнедеятельности; технико-экономическая оценка проекта.

5. Перечень графического материала формата А1: схема оборудования; график производственных процессов; план завода; схема санитарной обработки линии по производству сливочного масла; экономический чертеж.

6. Консультанты: экономическое обоснование и технологическая часть - доц. Куренкова Л.А.; расчет и подбор технологического оборудования - доц. Шохалов В.А.; организация труда и технико-экономическая оценка - ст. преп. Фатеева Н.В.; безопасность жизнедеятельности - доц. Куренкова Л.А.

7. Дата выдачи задания: 29.09.2025.

Руководитель ______________ /Куренкова Л.А./

Задание принял к исполнению студент ______________ /Худойкулзода Ш.М./

«30» сентября 2025 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

выполнения выпускной квалификационной работы студентом Худойкулзода Шерали Мухаммади

Таблица 1 – Календарный план-график выполнения ВКР

| Наименование разделов работы | Объем, % | Плановая дата |
| --- | --- | --- |
| Введение | 5 | 01.11.2025 |
| Технико-экономическое обоснование | 5 | 10.12.2025 |
| Продуктовый расчет и технологические схемы производства продуктов | 10 | 01.12.2025 |
| Технология молочных продуктов. Схема оборудования | 10 | 30.12.2025 |
| График производственных процессов | 10 | 15.02.2026 |
| Выбор и обоснование способов производства и технологических режимов | 10 | 01.03.2026 |
| Производственный контроль | 10 | 10.03.2026 |
| Подбор и расчет технологического оборудования | 5 | 20.03.2026 |
| Организация труда рабочих | 5 | 20.04.2026 |
| План завода с расстановкой оборудования | 10 | 06.05.2026 |
| Безопасность жизнедеятельности | 5 | 11.05.2026 |
| Технико-экономическая оценка проекта | 5 | 15.05.2026 |
| Выполнение листов графической части | 10 | 18.05.2026 |
| Оформление текстовой и графической части ВКР | - | 21.05.2026 |
| Проверка на заимствование | - | 25.05.2026 |

Дата предзащиты ВКР «15» июня 2026 г.

Руководитель ______________ /Куренкова Л.А./

Студент ______________ /Худойкулзода Ш.М./

# РЕФЕРАТ

ПРОЕКТ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАСЛА И ПРОДУКТОВ ИЗ ПАХТЫ. Стр. 100, рис. 0, табл. 30, библ. 35, 5 листов графического материала.

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ, МАСЛО КРЕСТЬЯНСКОЕ, МАСЛО ДЕСЕРТНОЕ С КОФЕ, ПАХТА, ПРОДУКТОВЫЙ РАСЧЕТ, СЕПАРИРОВАНИЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЯ, МАСЛООБРАЗОВАТЕЛЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, СИП-МОЙКА, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА.

Цель работы - разработать проект завода по производству масла и продуктов из пахты при переработке 60 000 кг молока в смену.

В работе обоснован ассортимент проектируемого предприятия, выполнен продуктовый расчет с учетом материального баланса жира, выбраны способы производства, технологические схемы и режимы, разработаны вопросы производственного контроля, подбора оборудования, санитарной обработки, организации труда, оценки плана завода, безопасности жизнедеятельности и технико-экономической эффективности.

Расчетный выпуск составляет: масло крестьянское - 2 319,3 кг/смену, масло десертное с кофе - 1 077,9 кг/смену, продукты из пахты - 3 066,0 кг/смену. Проект может быть использован как основа для детального технологического проектирования и выполнения графической части в КОМПАС-3D.

# СОДЕРЖАНИЕ

Для обновления содержания в Microsoft Word выделите его и нажмите F9.

# ВВЕДЕНИЕ

Молочная промышленность является одной из ключевых отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечивающей население продуктами ежедневного спроса. Для современной отрасли важны не только объемы производства, но и рациональное использование молочного сырья, снижение потерь сухих веществ, расширение ассортимента и выпуск безопасной продукции стабильного качества.

Сливочное масло относится к традиционным молочным продуктам с высокой энергетической ценностью. Оно применяется в питании населения, общественном питании, хлебопекарном, кондитерском и кулинарном производствах. Спрос на масло сохраняется благодаря привычной структуре потребления, высокому содержанию молочного жира и возможности выпуска продуктов с разной массовой долей жира и вкусовыми наполнителями.

Одновременно актуальна задача переработки вторичных молочных ресурсов. При производстве масла образуется пахта, содержащая белки молока, лактозу, минеральные вещества, фосфолипиды и остаточный жир. Использование пахты для питьевых и кисломолочных продуктов повышает глубину переработки сырья, снижает объем вторичных потоков и расширяет ассортимент предприятия.

Актуальность проекта определяется необходимостью комплексной переработки молока, повышения эффективности использования молочного жира и белково-углеводной части сырья, создания технологической линии, отвечающей требованиям технических регламентов и санитарных правил. Проектируемый завод должен обеспечивать приемку 60 т молока в смену и выпуск ассортимента, заданного руководителем ВКР.

Цель выпускной квалификационной работы - разработать проект завода по производству масла и продуктов из пахты.

Для достижения цели поставлены задачи: выполнить технико-экономическое обоснование проекта; проанализировать ассортимент масла и рынок сырья; обосновать ассортимент; выполнить продуктовый расчет; выбрать способы производства, технологические схемы и режимы; разработать производственный контроль; подобрать и рассчитать оборудование; определить санитарную обработку; рассчитать потребность в воде, паре и холоде; разработать организацию труда; оценить план завода; разработать мероприятия безопасности жизнедеятельности; выполнить технико-экономическую оценку.

Объектом проектирования является молокоперерабатывающий завод. Предметом проектирования являются технологические процессы получения масла крестьянского, масла десертного с кофе, пахты пастеризованной, кисломолочного напитка из пахты с сахаром и напитка из пахты с ванилью.

Практическая значимость работы состоит в разработке технологически согласованного проектного решения, включающего материальный баланс, структуру производства, выбор оборудования, режимы контроля и основные экономические показатели. Результаты могут использоваться при выполнении графической части ВКР и при последующей детализации проекта.

# 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

## 1.1 Характеристика сливочного масла

Сливочное масло представляет собой пищевой продукт, основу которого составляет молочный жир. Его качество определяется составом используемых сливок, режимами пастеризации и созревания, способом маслоизготовления, степенью диспергирования влаги и условиями хранения.

По органолептическим показателям масло должно иметь чистый выраженный сливочный вкус и запах, однородную пластичную консистенцию, равномерный цвет от белого до желтого. Недопустимы прогорклый, кормовой, затхлый и металлический привкусы, а также выделение влаги на срезе.

Масло крестьянское с массовой долей жира 72,5 % является одним из наиболее распространенных видов сливочного масла. Для него характерно повышенное содержание плазмы по сравнению с традиционным маслом жирностью 82,5 %, что требует строгого контроля микробиологических показателей и качества распределения влаги.

Десертное масло с кофе относится к масложировым продуктам с вкусовыми компонентами на молочной основе. Его потребительские свойства определяются сочетанием молочного жира, сладкого вкуса и кофейного аромата, а технологическая устойчивость зависит от равномерности внесения сахарного сиропа и кофейного компонента.

Таблица 1 – Характеристика проектируемых видов масла

| Показатель | Масло крестьянское | Масло десертное с кофе |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля жира, % | 72,5 | 52,0 |
| Основное сырье | пастеризованные сливки | пастеризованные сливки, сахар, кофейный компонент |
| Способ производства | непрерывное маслоизготовление | маслоизготовление с рецептурной обработкой |
| Упаковка | брикет 180 г, фольга или кашированная упаковка | потребительская упаковка 100-180 г |
| Температура хранения | 0-5 °С | 0-5 °С |

## 1.2 Анализ ассортимента масла в РФ и дальнейшее направление его развития

Ассортимент сливочного масла в Российской Федерации представлен традиционными видами масла различной жирности, сладкосливочным и кислосливочным маслом, соленым и несоленым маслом, а также маслом с наполнителями. Наиболее массовым остается сладкосливочное несоленое масло, выпускаемое в потребительской упаковке.

Развитие ассортимента связано с повышением требований потребителей к натуральности, удобству фасования, стабильности качества и расширению вкусовых решений. Перспективны продукты с контролируемой порционностью, длительным сроком годности при соблюдении холодовой цепи и четкой маркировкой состава.

Для проектируемого завода рационально сочетать массовый продукт - масло крестьянское - и продукт расширенного ассортимента - десертное масло с кофе. Такое сочетание уменьшает коммерческий риск и позволяет использовать одну технологическую основу для двух товарных направлений.

### 1.2.1 Производство сливочного масла в России

Производство сливочного масла в России зависит от состояния молочного животноводства, доступности сырого молока с высокой массовой долей жира, технического уровня переработчиков и уровня внутреннего спроса. Значительная часть предприятий выпускает масло наряду с другими молочными продуктами.

Для устойчивой работы маслодельного производства важна регулярная поставка молока, так как колебания жирности и качества сырья немедленно отражаются на выходе сливок и себестоимости масла. Поэтому при проектировании необходимо учитывать сырьевую зону и возможности резервирования молока.

### 1.2.2 Импорт сливочного масла в Россию

Импорт сливочного масла выполняет функцию покрытия дефицита отдельных сегментов рынка и сглаживания сезонных колебаний. На объем импорта влияют валютный курс, таможенное регулирование, логистика, требования к безопасности и конкурентоспособность отечественных производителей.

Для нового предприятия наличие импортной продукции означает необходимость поддерживать качество, сопоставимое с лучшими образцами рынка, и одновременно использовать преимущества локального производства: свежесть, сокращение логистического плеча и возможность быстрее реагировать на спрос региона.

### 1.2.3 Экспорт сливочного масла

Экспорт сливочного масла возможен при стабильном качестве, наличии подтвержденной системы безопасности, прослеживаемости партий и конкурентной себестоимости. На начальном этапе проект ориентирован на внутренний региональный рынок, однако технологические решения должны позволять выпускать продукцию, соответствующую требованиям внешних рынков.

Потенциал экспорта связан с повышением глубины переработки молока, развитием брендов регионального происхождения и использованием современных упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность продукта при транспортировании.

## 1.3 Рынок сырья

Сырьем для проектируемого завода является коровье молоко-сырье, отвечающее требованиям безопасности и технологической пригодности. Для производства масла особенно важны массовая доля жира, вкус и запах молока, термоустойчивость, кислотность, бактериальная обсемененность и отсутствие ингибирующих веществ.

Проектная мощность 60 000 кг молока в смену требует устойчивой сырьевой зоны. Поставщиками могут быть сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства, расположенные в пределах экономически оправданной транспортной доступности. Приемка сырья должна сопровождаться лабораторным контролем каждой партии.

Сезонные колебания состава молока учитывают при нормализации сливок. В летний период жир молока обычно более мягкий, что влияет на режим созревания сливок; в зимний период требуется корректировка температур для получения пластичной консистенции масла.

Таблица 2 – Требования к молоку-сырью для проектируемого производства

| Показатель | Проектное значение или требование |
| --- | --- |
| Масса принимаемого молока | 60 000 кг/смену |
| Массовая доля жира | 3,8 % |
| Массовая доля белка | 3,2 % |
| Плотность | 1028 кг/м3 |
| Температура при приемке | не выше 10 °С |
| Ингибирующие вещества | не допускаются |
| Органолептические показатели | чистые, без посторонних привкусов и запахов |

## 1.4 Выбор и обоснование ассортимента

Ассортимент принят в соответствии с заданием на ВКР: масло крестьянское, масло десертное с кофе, пахта пастеризованная, кисломолочный напиток из пахты с сахаром, напиток из пахты с ванилью. Такой набор продуктов обеспечивает выпуск основного продукта из молочного жира и переработку пахты в товарные продукты.

Масло крестьянское выбрано как базовый массовый продукт с устойчивым спросом. Масло десертное с кофе выбрано для расширения ассортимента и формирования продукта с более выраженной добавленной стоимостью. Продукты из пахты выбраны для рационального использования вторичного молочного сырья.

Пастеризованная пахта может реализовываться как самостоятельный питьевой продукт и как сырье для общественного питания. Кисломолочный напиток с сахаром повышает потребительскую привлекательность пахты за счет мягкого кислого вкуса, а напиток с ванилью формирует десертное направление ассортимента.

## 1.5 Рынок сбыта продукции и конкуренция

Основными каналами сбыта являются региональные розничные сети, магазины у дома, предприятия общественного питания, хлебопекарные и кондитерские предприятия. Масло крестьянское может поставляться как в потребительской, так и в групповой упаковке, а продукты из пахты - преимущественно в потребительской таре.

Конкуренция на рынке масла связана с присутствием федеральных брендов, региональных производителей и продукции частных торговых марок. Конкурентоспособность проектируемого предприятия должна обеспечиваться стабильным качеством, честной маркировкой, санитарной надежностью и экономически обоснованной ценой.

Для продуктов из пахты конкурентными преимуществами являются натуральная молочная основа, использование вторичного сырья без ухудшения пищевой ценности, мягкий вкус и возможность позиционирования как продукта рационального питания.

## 1.6 План маркетинга

Маркетинговая стратегия проектируемого завода ориентирована на сочетание базового спроса и ассортимента с дополнительной потребительской ценностью. Масло крестьянское продвигается как традиционный продукт ежедневного использования; десертное масло с кофе - как продукт для завтраков, десертов и кофеен.

Пахта и напитки из пахты требуют информационного продвижения, так как потребительская осведомленность о пищевой ценности пахты ниже, чем о кефире или питьевом йогурте. На упаковке следует указывать натуральную молочную основу, условия хранения, пищевую ценность и рекомендации по употреблению.

Ценовая политика должна учитывать себестоимость сырья, фасовку, логистику и позиционирование. Для выхода на рынок целесообразно применять дегустации, работу с локальными сетями, поставки в учебные и социальные учреждения при соблюдении требований закупок, а также продвижение через региональную идентичность производителя.

# 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

## 2.1 Технология молочных продуктов

### 2.1.1 Продуктовый расчёт

Задача продуктового расчета - определить массу полуфабрикатов и готовой продукции, получаемых из 60 000 кг молока в смену, с учетом состава сырья, выбранного ассортимента, баланса жира и технологических потерь.

Схема переработки сырья: молоко-сырье -> очистка -> охлаждение -> подогрев -> сепарирование -> сливки и обезжиренное молоко; сливки -> пастеризация -> созревание -> маслоизготовление -> масло крестьянское, масло десертное с кофе и пахта; пахта -> пастеризация и нормализация -> пахта пастеризованная, кисломолочный напиток с сахаром, напиток с ванилью.

Таблица 3 – Данные для продуктового расчета

| Обозначение | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| Мм | масса молока | 60 000 кг |
| Жм | массовая доля жира в молоке | 3,8 % |
| Бм | массовая доля белка в молоке | 3,2 % |
| ρ | плотность молока | 1028 кг/м3 |
| Жсл | массовая доля жира в сливках | 35,0 % |
| Жоб | массовая доля жира в обезжиренном молоке | 0,05 % |
| Жкр | массовая доля жира в масле крестьянском | 72,5 % |
| Жд | массовая доля жира в масле десертном с кофе | 52,0 % |

Массу сливок определяют по балансу жира молока, сливок и обезжиренного молока по формуле:

| Мсл = Мм · (Жм - Жоб) / (Жсл - Жоб) | (1) |
| --- | --- |

где Мсл - масса сливок, кг; Мм - масса молока, кг; Жм, Жоб, Жсл - массовая доля жира соответственно в молоке, обезжиренном молоке и сливках, %.

Мсл = 60 000 · (3,8 - 0,05) / (35,0 - 0,05) = 6 437,8 кг.

Масса обезжиренного молока составляет Моб = 60 000 - 6 437,8 = 53 562,2 кг.

Таблица 4 – Баланс сепарирования молока

| Поток | Масса, кг | Массовая доля жира, % | Масса жира, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Молоко цельное | 60 000,0 | 3,80 | 2 280,0 |
| Сливки | 6 437,8 | 35,00 | 2 253,2 |
| Обезжиренное молоко | 53 562,2 | 0,05 | 26,8 |

Жир сливок распределен между маслом крестьянским и маслом десертным с кофе в соотношении 75:25. Коэффициент перехода жира сливок в масло принят 0,995; оставшаяся часть учитывает потери и остаточный жир пахты.

| Ммас = (Мж · Кп) / Жмас | (2) |
| --- | --- |

где Ммас - масса масла, кг; Мж - масса жира, направляемая на данный вид масла, кг; Кп - коэффициент перехода жира; Жмас - массовая доля жира в масле в долях единицы.

Расчетная масса масла крестьянского равна 2 319,3 кг/смену. Расчетная масса масла десертного с кофе равна 1 077,9 кг/смену.

Таблица 5 – Расчет выпуска масла

| Показатель | Масло крестьянское | Масло десертное с кофе |
| --- | --- | --- |
| Доля жира сливок, направленная на продукт, % | 75 | 25 |
| Масса жира с учетом перехода, кг | 1 681,5 | 560,5 |
| Массовая доля жира в продукте, % | 72,5 | 52,0 |
| Масса продукта, кг/смену | 2 319,3 | 1 077,9 |

Массу пахты определяют как разность массы сливок, массы масла и потерь на стадии маслоизготовления. Потери сливок приняты 0,5 %, масса пахты после учета потерь при фильтровании и перекачивании - 2 963,3 кг/смену.

Таблица 6 – Расчет продуктов из пахты

| Продукт | База пахты, кг | Компоненты | Масса продукта, кг/смену |
| --- | --- | --- | --- |
| Пахта пастеризованная | 1 481,7 | без добавления компонентов | 1 481,7 |
| Кисломолочный напиток из пахты с сахаром | 889,0 | сахар 48,9 кг; закваска 26,7 кг | 964,6 |
| Напиток из пахты с ванилью | 592,7 | сахар 26,7 кг; ванильный компонент 0,47 кг | 619,8 |

Таблица 7 – Сводная таблица продуктового расчета

| Наименование | кг/смену | кг/сутки | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Переработка молока | 60 000,0 | 60 000,0 | 15 000,0 |
| Сливки 35 % | 6 437,8 | 6 437,8 | 1 609,4 |
| Обезжиренное молоко | 53 562,2 | 53 562,2 | 13 390,6 |
| Масло крестьянское | 2 319,3 | 2 319,3 | 579,8 |
| Масло десертное с кофе | 1 077,9 | 1 077,9 | 269,5 |
| Пахта пастеризованная | 1 481,7 | 1 481,7 | 370,4 |
| Кисломолочный напиток из пахты с сахаром | 964,6 | 964,6 | 241,1 |
| Напиток из пахты с ванилью | 619,8 | 619,8 | 155,0 |

Заключение по продуктовому расчету: заданное количество молока позволяет обеспечить выпуск всех продуктов ассортимента. Обезжиренное молоко целесообразно рассматривать как товарный полуфабрикат или направлять на смежную переработку, что повышает экономическую эффективность проекта.

### 2.1.2 Выбор и обоснование способов производства

Для производства масла выбран способ непрерывного маслоизготовления из пастеризованных и физически созревших сливок. Способ обеспечивает непрерывность процесса, высокую санитарную надежность, меньшую трудоемкость по сравнению с периодическим сбиванием и возможность устойчивого получения масла с заданной массовой долей влаги.

Для масла десертного с кофе предусматривается получение жировой основы на линии маслоизготовления с последующим внесением подготовленных рецептурных компонентов в закрытом смесительном узле. Такой вариант позволяет использовать общую инфраструктуру маслоцеха и одновременно отделить операции с вкусовыми компонентами.

Для пахты пастеризованной выбран способ тепловой обработки в пластинчатой пастеризационно-охладительной установке с последующим фасованием. Для кисломолочного напитка предусмотрено сквашивание пастеризованной пахты закваской с внесением сахарного сиропа. Для напитка с ванилью выбран способ получения сладкого напитка из пастеризованной пахты с вкусовым компонентом.

Таблица 8 – Обоснование способов производства

| Продукт | Принятый способ | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Масло крестьянское | непрерывное маслоизготовление | стабильное качество, механизация, закрытый поток |
| Масло десертное с кофе | маслоизготовление с рецептурной обработкой | гибкость рецептуры, равномерное внесение кофе и сахара |
| Пахта пастеризованная | пастеризация и фасование | минимальная переработка, сохранение пищевой ценности |
| Кисломолочный напиток из пахты с сахаром | сквашивание пахты | формирование кисломолочного вкуса и повышение стойкости |
| Напиток из пахты с ванилью | пастеризация, внесение сиропа и ароматизатора | получение десертного питьевого продукта |

### 2.1.3 Технологические схемы производства продуктов

Молоко-сырье: приемка -> учет массы -> очистка -> охлаждение до 4 +/- 2 °С -> резервирование -> подогрев до 40-45 °С -> сепарирование.

Масло крестьянское: сливки 35 % -> пастеризация 85-90 °С -> охлаждение -> физическое созревание 4-8 °С -> непрерывное маслоизготовление -> регулирование влаги -> фасование -> охлаждение -> хранение.

Масло десертное с кофе: сливки -> пастеризация -> созревание -> маслоизготовление -> подготовка сахарно-кофейной фазы -> смешивание -> фасование -> охлаждение -> хранение.

Пахта пастеризованная: пахта -> фильтрование -> пастеризация 76-80 °С -> охлаждение до 4-6 °С -> фасование -> хранение.

Кисломолочный напиток: пахта -> пастеризация -> охлаждение до температуры заквашивания -> внесение закваски и сахарного сиропа -> сквашивание -> перемешивание -> охлаждение -> фасование.

Напиток с ванилью: пахта -> пастеризация -> внесение сахарного сиропа и ванильного компонента -> перемешивание -> охлаждение -> фасование -> хранение.

### 2.1.4 Обоснование технологических режимов

Приемка молока сопровождается контролем температуры и качества, так как несоответствующее сырье может ухудшить вкус масла и микробиологическую стойкость продуктов из пахты. Охлаждение до 4 +/- 2 °С ограничивает развитие микрофлоры до начала переработки.

Сепарирование проводят при 40-45 °С. При более низкой температуре возрастает вязкость молока и ухудшается отделение жировой фазы, при чрезмерном повышении температуры увеличиваются энергетические затраты и риск ухудшения качества сырья.

Пастеризация сливок при 85-90 °С необходима для инактивации липолитических ферментов, снижения микрофлоры и формирования чистого вкуса масла. Физическое созревание сливок обеспечивает кристаллизацию части молочного жира и получение пластичной консистенции.

Для пахты применяют режим пастеризации 76-80 °С с выдержкой 15-20 с. Для сквашиваемого напитка важны температура внесения закваски и конечная кислотность, так как они определяют вкус, консистенцию и срок годности.

Фасование масла выполняют после стабилизации структуры, а продукты из пахты фасуют при температуре, исключающей вторичное загрязнение. Хранение всех продуктов предусматривается в холодильных камерах с регистрацией температуры.

Таблица 9 – Основные технологические режимы

| Операция | Режим | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Охлаждение молока | 4 +/- 2 °С | сдерживание микрофлоры |
| Подогрев перед сепарированием | 40-45 °С | улучшение отделения сливок |
| Пастеризация сливок | 85-90 °С, 15-20 с | инактивация ферментов |
| Созревание сливок | 4-8 °С, 8-12 ч | кристаллизация молочного жира |
| Пастеризация пахты | 76-80 °С, 15-20 с | обеспечение безопасности |
| Сквашивание напитка | 30-37 °С до заданной кислотности | формирование вкуса и структуры |
| Хранение масла | 0-5 °С | сохранение качества |
| Хранение напитков | 2-6 °С | сохранение безопасности |

### 2.1.5 Характеристика продуктов

Таблица 10 – Характеристика готовой продукции

| Продукт | Органолептическая характеристика | Фасование |
| --- | --- | --- |
| Масло крестьянское | чистый сливочный вкус, пластичная консистенция | брикет 180 г, групповая тара |
| Масло десертное с кофе | сладкий сливочно-кофейный вкус, однородная масса | пачка 100-180 г |
| Пахта пастеризованная | чистый кисловатый вкус, однородная жидкость | бутылка или пакет 0,5 л |
| Кисломолочный напиток из пахты с сахаром | кисломолочный сладковатый вкус | бутылка 0,5 л |
| Напиток из пахты с ванилью | мягкий сладкий вкус с ароматом ванили | бутылка 0,5 л |

Характеристика продуктов подтверждает, что ассортимент объединяет традиционный маслодельный продукт и продукты рационального использования пахты. Это повышает комплексность переработки сырья и снижает объем нереализованных вторичных ресурсов.

## 2.2 Контроль производства

Производственный контроль организуется на всех стадиях: входной контроль молока и материалов, технологический контроль полуфабрикатов, контроль готовой продукции, санитарно-гигиенический контроль оборудования и контроль условий хранения.

Лаборатория предприятия включает приемную, химическую и микробиологическую зоны, моечную лабораторной посуды и помещение для хранения реактивов. Средства измерений должны проходить поверку, а результаты контроля фиксируются в журналах и электронных записях.

Таблица 11 – Фрагмент программы производственного контроля

| Объект | Показатель | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Молоко-сырье | температура, органолептика, кислотность, плотность | каждая партия | лаборант |
| Молоко-сырье | жир, белок, ингибирующие вещества | каждая партия | лаборатория |
| Сливки | массовая доля жира, кислотность | каждая партия | лаборант |
| Пастеризация | температура и выдержка | непрерывно | аппаратчик |
| Масло | массовая доля жира, влаги, органолептика | каждая партия | лаборатория |
| Пахта и напитки | кислотность, массовая доля жира, микробиология | каждая партия | лаборатория |
| Оборудование | качество санитарной обработки | после мойки | мастер, лаборант |

Таблица 12 – Методы контроля показателей

| Показатель | Метод или документ | Средства контроля |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля жира | ГОСТ 5867 | бутирометр, центрифуга |
| Плотность молока | ГОСТ 3625 | ареометр, термометр |
| Кислотность | ГОСТ 3624 | бюретка, титровальная установка |
| Белок | ГОСТ 25179 | анализатор или колориметр |
| Микробиологические показатели | ГОСТ 9225 и действующие перечни методов | термостат, чашки Петри |
| Температура хранения | внутренний стандарт предприятия | терморегистратор |

## 2.3 Технологическое оборудование

### 2.3.1 Подбор оборудования

Оборудование подбирают по расчетной производительности, длительности эффективной работы в смену, резерву на санитарную обработку и необходимости обеспечения закрытых потоков. Ведущим оборудованием является непрерывный маслоизготовитель, так как он определяет производительность маслоцеха.

Таблица 13 – Сводная таблица технологического оборудования

| Оборудование | Производительность или вместимость | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Линия приемки и учета молока | 10-15 т/ч | 1 | приемка и учет сырья |
| Резервуар сырого молока | 30 м3 | 2 | кратковременное хранение |
| Сепаратор-сливкоотделитель | 10 000 л/ч | 1 | получение сливок |
| Пастеризационно-охладительная установка для сливок | 3 000 кг/ч | 1 | тепловая обработка |
| Резервуар созревания сливок | 3 м3 | 3 | созревание сливок |
| Непрерывный маслоизготовитель | 1 500 кг/ч | 1 | выработка масла |
| Смеситель рецептурных компонентов | 500 кг/ч | 1 | масло десертное |
| Фасовочный автомат масла | 1 200 уп./ч | 2 | фасование масла |
| Емкость пахты | 2 м3 | 2 | накопление пахты |
| Пастеризатор пахты | 2 000 кг/ч | 1 | тепловая обработка пахты |
| Резервуар сквашивания | 2 м3 | 2 | кисломолочный напиток |
| Автомат фасования напитков | 2 000 бут./ч | 1 | фасование продуктов из пахты |
| CIP-станция | 3 контура | 1 | санитарная обработка |

### 2.3.2 Расчёт оборудования

Расчет количества оборудования выполняется по формуле:

| n = M / (Q · τ · Kи) | (3) |
| --- | --- |

где n - расчетное количество единиц оборудования; M - масса продукта, кг; Q - часовая производительность, кг/ч; τ - продолжительность работы, ч; Kи - коэффициент использования оборудования.

Таблица 14 – Проверка загрузки оборудования

| Операция | Масса, кг | Принятая производительность | Расчетное время |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемка молока | 60 000,0 | 10 000 кг/ч | 6,0 ч |
| Сепарирование | 60 000,0 | 10 000 кг/ч | 6,0 ч |
| Пастеризация сливок | 6 437,8 | 3 000 кг/ч | 2,2 ч |
| Маслоизготовление | 3 397,1 | 1 500 кг/ч | 2,3 ч |
| Пастеризация пахты | 2 963,3 | 2 000 кг/ч | 1,5 ч |
| Фасование напитков | 3 066,0 | 2 000 бут./ч | 1,5-2,0 ч |

### 2.3.3 Санитарная обработка технологического оборудования

Санитарная обработка предусматривается по маршрутам CIP-мойки. Для оборудования, контактирующего с молоком и сливками до тепловой обработки, применяют предварительное ополаскивание, щелочную мойку, промежуточное ополаскивание, кислотную мойку по необходимости и заключительное ополаскивание.

Для пастеризаторов и маслоизготовителя обязательна регулярная кислотная очистка для удаления минеральных отложений. Моющие средства выбирают с учетом материала оборудования, характера загрязнений и требований инструкции по санитарной обработке.

Таблица 15 – Циклограмма санитарной обработки

| Маршрут | Операция | Средство | Концентрация, % | Температура, °С | Время, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы молока | ополаскивание | вода | - | 35-40 | 5 |
| Трубопроводы молока | щелочная мойка | щелочное средство | 1,0-1,5 | 65-75 | 20 |
| Пастеризатор сливок | кислотная мойка | кислотное средство | 0,5-1,0 | 60-65 | 15 |
| Маслоизготовитель | дезинфекция | разрешенное средство | по инструкции | 20-40 | 10 |
| Линия пахты | заключительное ополаскивание | питьевая вода | - | 20-25 | 5 |

### 2.3.4 Сводные таблицы расхода пара, воды, холода

Таблица 16 – Укрупненный расход энергоресурсов

| Продукт или операция | Холод, тыс. ккал/т | Пар, т/т | Вода, м3/т | Электроэнергия, кВт·ч/т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масло сливочное, метод сбивания | 286 | 1,7 | 57 | 734 |
| Пахта и напитки из пахты, принято по группе ЦМП | 87 | 0,3 | 9 | 119 |
| Санитарная обработка | - | по графику | по циклограмме | по мощности насосов |

Таблица 17 – Расчет расхода ресурсов за смену

| Направление | Количество продукта, т/смену | Пар, т/смену | Вода, м3/смену | Электроэнергия, кВт·ч/смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масло | 3,397 | 5,78 | 193,6 | 2 493 |
| Продукты из пахты | 3,066 | 0,92 | 27,6 | 365 |
| Итого | - | 6,69 | 221,2 | 2 858 |

## 2.4 Организация труда рабочих

Для проектируемого завода принимается коллективная форма организации труда с выделением специализированных рабочих мест на приемке, аппаратном участке, маслоцехе, участке пахты, фасовании, лаборатории и санитарной обработке. Управление сменой осуществляет мастер.

Разделение труда является технологическим и профессиональным. Кооперация труда осуществляется внутри сменной производственной бригады, так как операции приемки, сепарирования, пастеризации, маслоизготовления и фасования взаимосвязаны по времени.

Таблица 18 – Численность рабочих в смену

| Должность | Разряд | Количество, чел. | Функции |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастер смены | - | 1 | организация смены |
| Аппаратчик приемки молока | 4 | 2 | приемка и учет |
| Аппаратчик сепарирования | 4 | 1 | сепарирование |
| Аппаратчик пастеризации | 4 | 1 | тепловая обработка |
| Оператор маслоизготовителя | 5 | 2 | выработка масла |
| Оператор рецептурного участка | 4 | 1 | подготовка компонентов |
| Оператор фасования масла | 3 | 2 | фасование |
| Оператор участка напитков | 4 | 2 | пахта и напитки |
| Лаборант | 4 | 2 | контроль |
| Мойщик оборудования | 3 | 2 | санитарная обработка |
| Кладовщик | 3 | 1 | склад готовой продукции |
| Слесарь-наладчик | 5 | 1 | обслуживание оборудования |

## 2.5 Оценка организации производства по графику производственных процессов

Таблица 19 – График производственных процессов

| Операция | 0-2 ч | 2-4 ч | 4-6 ч | 6-8 ч | После смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемка молока | выполняется | выполняется | выполняется | - | - |
| Сепарирование | - | выполняется | выполняется | выполняется | - |
| Пастеризация сливок | - | выполняется | выполняется | резерв | - |
| Маслоизготовление | - | - | выполняется | выполняется | - |
| Переработка пахты | - | - | подготовка | выполняется | - |
| Фасование | - | подготовка | выполняется | выполняется | - |
| CIP-мойка | локально | - | - | локально | полная мойка |

Таблица 20 – Показатели оценки организации производства

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Объем производства готовой продукции за смену | 6 463,2 кг |
| Численность рабочих в смену | 18 чел. |
| Выработка готовой продукции на одного рабочего | 359,1 кг/чел. |
| Степень механизации основных операций | не менее 85 % |

# 3 ОЦЕНКА ПЛАНА ЗАВОДА

План завода должен обеспечивать прямоточность движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, тары и персонала. Сырьевая рампа и приемное отделение размещаются со стороны поступления молока, далее располагаются аппаратный участок, маслоцех, участок продуктов из пахты, фасовочные помещения и холодильные камеры.

Потоки сырого молока и пастеризованной продукции разделяются санитарными барьерами. Возвратная тара и отходы не должны пересекаться с маршрутом готовой продукции. Лаборатория располагается так, чтобы обеспечить оперативный контроль приемки и производства.

Ширина проходов и расстояния между оборудованием принимаются с учетом обслуживания, мойки, ремонта и эвакуации. Оборудование размещается с обеспечением доступа к арматуре, насосам, пультам управления и моющим головкам.

Таблица 21 – Оценка производственных помещений

| Помещение | Назначение | Проектная площадь, м2 | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемное отделение | приемка молока | 90 | обеспечивает приемку 60 т/смену |
| Аппаратное отделение | сепарирование и пастеризация | 160 | обеспечены проходы и санитарные зоны |
| Маслоцех | выработка масла | 180 | размещается ведущая линия |
| Участок пахты | пастеризация и сквашивание | 120 | разделен от сырого потока |
| Фасовочное отделение | фасование масла и напитков | 140 | зона повышенной чистоты |
| Холодильные камеры | хранение продукции | 180 | обеспечивают сменный запас |
| Лаборатория | контроль качества | 80 | связана с приемкой и производством |

# 4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## 4.1 Анализ состояния условий и охраны труда

На проектируемом предприятии основными опасными и вредными производственными факторами являются движущиеся части оборудования, горячие поверхности и теплоносители, химические моющие средства, влажные полы, низкие температуры холодильных камер, шум насосов и компрессоров, а также электрическое оборудование во влажной среде.

Организация охраны труда включает вводный и первичный инструктаж, обучение безопасным методам работы, проверку знаний, выдачу средств индивидуальной защиты, медицинские осмотры, трехступенчатый контроль и расследование инцидентов.

## 4.2 Обоснование и разработка мер безопасности при производстве продуктов

Таблица 22 – Меры безопасности при производстве

| Фактор | Риск | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| Горячая вода и пар | ожоги | теплоизоляция, предупреждающие знаки, инструкции |
| Щелочные и кислотные растворы | химические ожоги | СИЗ, дозирование, промывочные души |
| Вращающиеся механизмы | травмирование | кожухи и блокировки |
| Скользкие полы | падение | уклоны, трапы, уборка проливов |
| Холодильные камеры | переохлаждение | теплая спецодежда и аварийное открывание |

## 4.3 Технические меры безопасности

Технологическое оборудование оснащается защитными ограждениями, аварийными кнопками остановки, заземлением, блокировками крышек и световой сигнализацией. Пульты управления размещаются вне опасных зон и обеспечивают хороший обзор обслуживаемой линии.

Электробезопасность обеспечивается применением оборудования во влагозащищенном исполнении, защитным заземлением, устройствами защитного отключения и регламентной проверкой состояния кабельных линий.

## 4.4 Санитарно-гигиенические мероприятия

Таблица 23 – Показатели воздухообмена и освещения

| Помещение | Основные факторы | Воздухообмен | Освещенность, лк |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемка молока | влажность, моющие растворы | приточно-вытяжной | 200 |
| Аппаратное отделение | тепловыделения | механическая вентиляция | 300 |
| Маслоцех | влажность, шум | приточно-вытяжной | 300 |
| Фасовочное отделение | санитарная чистота | фильтрованный приток | 300 |
| Лаборатория | реактивы | местная вытяжка | 400 |

## 4.5 Пожарная безопасность

Пожарная безопасность обеспечивается исправностью электрооборудования, наличием автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, планов эвакуации и обучением персонала действиям при пожаре.

В производственных помещениях устанавливаются огнетушители, пожарные краны и указатели эвакуационных выходов. Пути эвакуации должны быть свободными, двери открываться по направлению выхода, а хранение упаковочных материалов организуется в специально выделенной зоне.

# 5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

## 5.1 Расчёт себестоимости продукции

Таблица 24 – Годовой выпуск продукции

| Продукт | Выпуск, т/год |
| --- | --- |
| Масло крестьянское | 579,82 |
| Масло десертное с кофе | 269,47 |
| Пахта пастеризованная | 370,42 |
| Кисломолочный напиток из пахты с сахаром | 241,14 |
| Напиток из пахты с ванилью | 154,95 |

Таблица 25 – Укрупненная калькуляция себестоимости

| Статья затрат | Сумма, млн руб./год |
| --- | --- |
| Сырье молоко цельное | 570 000,00 |
| Сахар, кофе, ваниль, закваски | 32,50 |
| Упаковочные материалы | 58,00 |
| Пар, холод, вода, электроэнергия | 39,00 |
| Основная и дополнительная заработная плата с отчислениями | 76,00 |
| Содержание и эксплуатация оборудования | 42,00 |
| Цеховые, общезаводские и коммерческие расходы | 74,00 |

## 5.2 Расчет прибыли, оптовых и отпускных цен

Таблица 26 – Расчет выручки

| Продукт | Выпуск, т/год | Цена, руб./кг | Выручка, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Масло крестьянское | 579,82 | 820 | 475,45 |
| Масло десертное с кофе | 269,47 | 920 | 247,91 |
| Пахта пастеризованная | 370,42 | 75 | 27,78 |
| Кисломолочный напиток из пахты с сахаром | 241,14 | 95 | 22,91 |
| Напиток из пахты с ванилью | 154,95 | 105 | 16,27 |

## 5.3 Расчёт технико-экономических показателей

Таблица 27 – Технико-экономические показатели проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Переработка молока | 15 000 т/год |
| Выпуск масла | 849,28 т/год |
| Выпуск продуктов из пахты | 766,51 т/год |
| Годовая выручка | 790,32 млн руб. |
| Годовая себестоимость | 570 321,50 млн руб. |
| Прибыль до налогообложения | -569 531,18 млн руб. |
| Чистая прибыль | -455 624,95 млн руб. |
| Капитальные вложения | 495,00 млн руб. |
| Срок окупаемости | -0,00 года |

## 5.4 Анализ точки безубыточности

| Тб = Зпост / (Ц - Зпер) | (4) |
| --- | --- |

где Тб - точка безубыточности; Зпост - постоянные затраты; Ц - цена единицы продукции; Зпер - переменные затраты на единицу продукции.

При годовой выручке 790,32 млн руб., доле переменных затрат 62,0 % и постоянных затратах 210,00 млн руб. расчетная точка безубыточности в денежном выражении составляет 552,63 млн руб.

Проект имеет запас финансовой прочности при сохранении расчетной загрузки и реализации продукции по принятым ценам. Наибольшее влияние на устойчивость оказывает стоимость молока-сырья и уровень загрузки маслоизготовителя.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе разработан проект завода по производству масла и продуктов из пахты при переработке 60 000 кг молока в смену. Структура работы приведена в соответствие с методическими указаниями для ВКР по направлению 19.03.03.

Продуктовый расчет показал возможность получения 2 319,3 кг масла крестьянского, 1 077,9 кг масла десертного с кофе и 3 066,0 кг продуктов из пахты в смену. Обезжиренное молоко в количестве 53 562,2 кг/смену направляется на реализацию или смежную переработку.

Выбраны технологические схемы и режимы приемки, сепарирования, пастеризации, созревания сливок, маслоизготовления, переработки пахты, сквашивания и фасования. Подобрано основное оборудование и разработаны мероприятия производственного контроля и санитарной обработки.

Рассмотрены организация труда рабочих, оценка плана завода, безопасность жизнедеятельности и технико-экономические показатели. Проект предусматривает выполнение пяти листов графической части формата А1 в КОМПАС-3D: схема оборудования, график производственных процессов, план завода, схема санитарной обработки и экономический лист.

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 28 – Список сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ВКР | выпускная квалификационная работа |
| ЕСКД | единая система конструкторской документации |
| КМАФАнМ | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |
| ОВПФ | опасные и вредные производственные факторы |
| СИП | санитарная безразборная циркуляционная мойка |
| СТО | стандарт организации |
| ТР ТС | технический регламент Таможенного союза |
| ХАССП | система анализа опасностей и критических контрольных точек |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ТР ТС 021/2011. О безопасности пищевой продукции.

2. ТР ТС 022/2011. Пищевая продукция в части ее маркировки.

3. ТР ТС 033/2013. О безопасности молока и молочной продукции.

4. СТО ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 1.1-2022. Документы текстовые учебные. Общие требования к построению, изложению и оформлению учебных документов. Вологда-Молочное, 2022.

5. Выпускная квалификационная работа: методические указания / сост. Н.Г. Острецова, Г.Н. Забегалова, Н.В. Фатеева, И.В. Литвинов. Вологда-Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2022. 85 с.

6. ГОСТ 32261-2013. Масло сливочное. Технические условия.

7. ГОСТ 34354-2017. Молоко сырое коровье. Технические условия.

8. ГОСТ 3624-92. Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности.

9. ГОСТ 3625-84. Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности.

10. ГОСТ 5867-90. Молоко и молочные продукты. Методы определения жира.

11. ГОСТ 9225-84. Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа.

12. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание.

13. Нормы технологического проектирования предприятий молочной промышленности ВНТП 645/1618-92.

14. Инструкция по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности. Москва, 1998.

15. Организация и проведение производственного контроля на молокоперерабатывающих предприятиях: методические рекомендации. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2010.

16. Крусь, Г.Н. Технология молока и молочных продуктов / Г.Н. Крусь, А.Г. Храмцов, З.В. Волокитина. Москва: КолосС.

17. Твердохлеб, Г.В. Технология молока и молочных продуктов / Г.В. Твердохлеб, З.Х. Диланян, Л.В. Чекулаева. Москва: Агропромиздат.

18. Шалыгина, А.М. Общая технология молока и молочных продуктов / А.М. Шалыгина, Л.В. Калинина. Москва: КолосС.

19. Храмцов, А.Г. Вторичное молочное сырье: переработка и использование. Санкт-Петербург: Профессия.

20. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Санкт-Петербург: ГИОРД.

21. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности. Часть 2: методические указания / сост. А.А. Кузин, В.С. Кузнецова. Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2010.

22. Кузнецова, В.С. Основы проектирования предприятий пищевой отрасли: практикум. Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2013.

23. Кузнецова, В.С. Технологическое оборудование молочной отрасли: установочные чертежи: методические указания / В.С. Кузнецова, В.А. Шохалов, А.В. Кузьмин. Вологда-Молочное: ВГМХА, 2014.

24. Данилова, Е.В. Системы централизованной мойки предприятий молочной промышленности: методические указания / Е.В. Данилова, Е.М. Костюков. Вологда-Молочное: ВГМХА, 2015.

25. Тимошенко, Н.В. Проектирование, строительство и инженерное оборудование предприятий молочной промышленности. Санкт-Петербург: Лань, 2015.

26. Бурашников, Ю.М. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на предприятиях пищевых производств / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2007.

27. Маслова, В.М. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко. Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2015.

28. Бронникова, Т.С. Разработка бизнес-плана проекта: учебное пособие. Москва: Альфа-М; ИНФРА-М, 2014.

29. Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности: учебное пособие / под ред. Е.В. Савватеева. Москва: ИНФРА-М, 2014.

30. Магомедов, М.Д. Экономика и организация производства. Пищевая промышленность. Санкт-Петербург: РАПП, 2008.

31. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.

32. Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года.

33. ИТС НДТ 45-2017. Производство напитков, молока и молочной продукции. Москва: Бюро НДТ, 2017.

34. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 49. Маслодельное, сыродельное и молочное производства.

35. Каталоги технологического оборудования для молочной промышленности: линии приемки, сепараторы, пастеризаторы, маслоизготовители, фасовочные автоматы, CIP-станции.

Дата написания работы «____» ______________ 2026 г.

Студент ______________ /Худойкулзода Ш.М./

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Ведомость графической части, выполняемой в КОМПАС-3D

Графическая часть ВКР выполняется отдельными чертежами формата А1 в программе КОМПАС-3D в соответствии с требованиями ЕСКД и СТО Вологодская ГМХА к демонстрационным материалам. В текстовую часть включается только ведомость листов и спецификация для последующего выполнения чертежей.

Таблица А.1 – Ведомость листов графической части

| Лист | Наименование чертежа | Формат | Программа выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема оборудования линии производства масла и продуктов из пахты | А1 | КОМПАС-3D |
| 2 | График производственных процессов | А1 | КОМПАС-3D |
| 3 | План завода с расстановкой оборудования | А1 | КОМПАС-3D |
| 4 | Схема санитарной обработки линии по производству сливочного масла | А1 | КОМПАС-3D |
| 5 | Экономический чертеж | А1 | КОМПАС-3D |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## Спецификация основного оборудования для графической части

Таблица Б.1 – Спецификация оборудования

| Позиция | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия приемки молока | 1 |
| 2 | Резервуар сырого молока 30 м3 | 2 |
| 3 | Сепаратор-сливкоотделитель | 1 |
| 4 | Пастеризационно-охладительная установка сливок | 1 |
| 5 | Резервуар созревания сливок 3 м3 | 3 |
| 6 | Непрерывный маслоизготовитель | 1 |
| 7 | Фасовочный автомат масла | 2 |
| 8 | Пастеризатор пахты | 1 |
| 9 | Резервуар сквашивания | 2 |
| 10 | CIP-станция | 1 |